岳阳县秸秆禁限烧区划定方案

为切实加强秸秆露天禁烧工作，减少大气污染，进一步改善城市环境空气质量，保障人民群众身体健康，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《湖南省大气污染防治条例》和《湖南省秸秆综合利用若干规定》等法律法规等规定，按照《关于精准划定秸秆禁烧区和限烧区的指导意见》（以下简称《指导意见》）要求，结合岳阳县实际，划定全县秸秆禁烧区和限烧区，制定本方案。

一、划定依据

（1）《中华人民共和国大气污染防治法》

（2）《中华人民共和国自然保护区条例》

（3）《民用机场管理条例》

（4）《高速铁路安全防护管理办法》

（5）《湖南省大气污染防治条例》

（6）《湖南省秸秆综合利用若干规定》

（7）《关于精准划定秸秆禁烧区和限烧区的指导意见（试行）》

（8）《关于印发〈湖南省秸秆禁烧区和限烧区划定方案〉的通知》（湘环发〔2025〕43号）

（9）《岳阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》

二、禁止露天焚烧农作物秸秆种类

禁止露天焚烧秸秆的种类包括水稻、玉米、油菜、大豆、棉花、甘蔗及其他农作物收获籽实后的剩余物质。

三、划定目标与原则

（一）目标

岳阳县域范围区域内划定的禁烧区总体目标定为禁烧区范围内耕地面积占全市域整体耕地面积比例不低于90%。在满足总体目标前提下，结合行政区范围实际情况（充分考虑耕地分散、地形起伏较大等因素）、因地制宜统筹确定各自辖区内禁烧的耕地面积具体比例。

（二）原则

①统一划定

按照省级制定的Ⅰ类禁烧管控区要求，严格控制禁烧区比例，对人口集中地区（市人民政府所在城市城区实体地域及外围不低于10公里范围内、县级人民政府所在城市城区实体地域及外围不低于5公里范围内）、交通干线附近（高速公路、铁路（高铁）沿线两侧不低于2公里范围内；国道、省道公路干线沿线两侧不低于1公里范围内）、机场周围（机场跑道中心线两侧各10公里、跑道端外20公里范围内）等需要特殊保护的区域一定范围内的耕地，应禁止秸秆露天焚烧，严格按要求划入禁烧区。

②因地制宜

综合考虑地形地貌、空气质量状况、农作物种植分布区域、气象条件、秸秆综合利用情况等，确定秸秆禁烧区划定范围。

③动态调整

秸秆禁烧区可根据环境空气质量、土地利用、耕地分布及秸秆综合利用变化情况进行适时调整。

四、划定范围

岳阳县行政区总面积2810.31平方公里，辖区耕地总面积72.53万亩。按照省级《指导意见》，岳阳市属于Ⅰ类禁烧管控分区，经划分统计，岳阳县禁烧区耕地面积67.03万亩，限烧区耕地面积5.5万亩，全县禁烧耕地面积比例为92.41%。

秸秆禁烧区可根据环境空气质量、土地利用、耕地分布及秸秆综合利用变化情况进行适时调整。

五、具体划定方案

禁烧区涉及15个乡镇（街道），其中辖区全部耕地划为禁烧区的乡镇（街道）11个，分别为荣家湾街道、麻塘街道、黄沙街镇、新墙镇、柏祥镇、毛田镇、月田镇、张谷英镇、新开镇、中洲乡、长湖乡；部分禁烧区的乡镇（街道）4个，分别为筻口镇、公田镇、步仙镇、杨林街镇。具体见附表1。

禁烧区范围主要包括：

（1）岳阳县人民政府所在城市的城区实体地域及外围5公里范围内的耕地;

（2）京广铁路、京广高速铁路、浩吉铁路共计3条铁路沿线两侧2公里范围内的耕地;

（3）杭瑞高速公路、许广高速公路、京港澳高速公路共计3条高速公路沿线两侧2公里范围内的耕地;

（4）240国道、107国道、308省道、505省道共计4条国（省）公路干线沿线两侧1公里范围内的耕地；

（5）三荷机场共计1个机场跑道中心线两侧各10公里、跑道端外20公里范围内的耕地。

（6）除上述范围涉及的乡镇（街道）外，综合考虑耕地状况、焚烧实际和综合利用条件等，将荣家湾街道、麻塘街道、黄沙街镇、新墙镇、柏祥镇、毛田镇、月田镇、张谷英镇、新开镇、中洲乡、长湖乡区域内的全部耕地划为禁烧区，筻口镇、公田镇、步仙镇、杨林街镇区域内的部分耕地划为禁烧区。

具体见附表2。

六、管控要求

（一）禁烧区

1.秸秆禁烧区内实行强制性、常态化禁烧管理政策，任何时间、任何气象条件及空气质量状况下，均不允许露天焚烧秸秆。对经检疫确需通过焚烧处理病虫害的秸秆，在县人农业农村局、县生态环境分局采取安全可控措施后，可以露天焚烧。

2.秸秆禁烧区要设立明显警示标志，标明“秸秆禁烧区”字样。

（二）限烧区

限烧区内，县人民政府应当组织乡镇（街道）以村为单位开展分区域、分时段有序错峰焚烧，并加强指导、巡查和管控，防止发生大气污染事故和火灾。出现下列情形之一的，应当禁止秸秆露天焚烧。

（1）限烧区及下游区域相关城市实测已达轻度及以上污染天气；

（2）预测限烧区内相关城市未来48小时将出现中度及以上污染天气或发布重污染天气预警；

（3）限烧区内19:00至次日7:00的夜间时段；

（4）限烧区内出现小风（小于2级）、静稳等不利于大气扩散的天气；

（5）法律法规以及规范性文件规定的其他禁止露天焚烧秸秆的情形。

附表1

岳阳县秸秆禁烧区、限烧区统计表

| 序号 | 县（市区） | 行政区面积（平方公里） | 全域禁烧乡镇（街道） | 部分禁烧乡镇（街道） | 全域限烧乡镇（街道） | 禁烧区耕地面积（万亩） | 限烧区耕地面积（万亩） | 禁烧耕地面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳县 | 2810.31 | 荣家湾街道、麻塘街道、黄沙街镇、新墙镇、柏祥镇、毛田镇、月田镇、张谷英镇、新开镇、中洲乡、长湖乡 | 筻口镇、公田镇、步仙镇、杨林街镇 | / | 67.03 | 5.5 | 92.41 |
| 小计 |  |  | 11个 | 4个 |  |  |  |  |

附表2

岳阳县秸秆禁烧区及限烧区划定情况汇总表

| 序号 | 乡镇/街道 | 全域禁烧区行政村（社区）名单 | 部分禁烧区行政村（社区）名单 | 全域限烧区行政村（社区）名单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣家湾街道 | 同心社区、南街社区、老街社区、文胜社区、集镇社区、巴陵社区、荣站社区、卫农社区、天鹅社区、庆丰社区、街赵社区、城西社区、城北社区、城南社区、枫桥社区、粤西社区、桥东社区、向阳社区、鹿角社区、向红社区、地质家园社区、城东村、兴园村、东方村、六合垸村、荣湾湖村、友爱村、文发村、岳武村、鹿角村、公诚村、欣荣村、牛皋村、荣鹿新村 | / | / |
| 2 | 麻塘街道 | 麻塘集镇社区、洞庭村、金垅村、畔湖新村、麻布山村、麻塘村、东风村、县原种场 | / | / |
| 3 | 黄沙街镇 | 黄沙街社区、复兴村、龙凤村、黄沙村、苍坪村、荷塘村、刘士奇村、黄秀村、大金村、三和村、和谐村、大明村、中兴村、新天村 | / | / |
| 4 | 新墙镇 | 老街社区、新墙河社区、清水村、双枫村、三合村、高桥村、马形村、新华村、燎原村 | / | / |
| 5 | 柏祥镇 | 刘民社区、临港村、十步桥村、七一村、伏太村、万庆村、桑园村、中村、柏祥村 | / | / |
| 6 | 筻口镇 | 老街社区、筻口社区、大塘村、沙南新村、潼溪村、释迦寺村、三港咀村、明星村、漆市村、移山村、游港村 | 西冲村、熊市村、朱仑村、笔架山村 | / |
| 7 | 公田镇 | 新街社区、塘田村、港口村、长安村、大塅村、东升村、横铺村 | 公田村、东淇村、向佳村、饶港村、甘田村 | 飞云村、五龙桥村、铁山村 |
| 8 | 毛田镇 | 八斗社区、南冲村、芭蕉村、英桥村、孟城村、毛田村、道仁村、小港村、相思村、卢塅村、李塅村、珠港村、中兴村、白若村、云山村、西台村、鸣山村、黄道村 | / | / |
| 9 | 月田镇 | 月田社区、红光村、花苗村、改港村、江堧村、月东村、月田村、茨洞村、白竹村、立新村、大界村、相思山村、稻田村、黄岸村、铁山湖村 | / | / |
| 10 | 张谷英镇 | 渭洞社区、天龙村、渭洞村、风水村、张谷英村、大明山村、五洋村、松树村、芭蕉村、倒溪村、莲花湖村、饶村、大峰村、朱公桥村 | / | / |
| 11 | 新开镇 | 新开塘、龙湾村、友谊村、朱砂桥村、万福村、共和村、常山村、马山村、新开村、马店村 | / | / |
| 12 | 步仙镇 | 狮山社区、安山村 | 松溪村、仙桥村、凤凰村、山美村、北斗岭村 | 新合村、步仙湖村、关王村 |
| 13 | 杨林街镇 | 花果园村、王安村、姑桥村 | 溪源村、杨林街村、尚书村、城山舟村 | 兰泽村 |
| 14 | 中洲乡 | 中洲村、平江河村、宝塔村、坪桥湖村、机场村、巴陵村、北垸村、三江村 | / | / |
| 15 | 长湖乡 | 范家村、洪桥村、自强村、白羊村、大众村、京广村、团结村、荆洲村、燎原新村、长湖村 | / | / |